# Руководство по применению твердого гранулированного противогололедного реагента

# ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ (ХК) для дорожно-эксплуатационных служб.

Руководство по противогололедным работам с применением высокоэффективного реагента ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ представлено в таблицах 1 – 6, для семи различных типов погодных условий (осадков или обледенения):

- Слабый снегопад

- Небольшой снегопад, временами переходящий в умеренный

- или сильный

- Умеренный или сильный снегопад

- Иней

- Черный лед.

- Гололед, гололедица

- Дождь со снегом

Таблицы содержат инструкции по обработке проезжей части дорог для каждого типа дорожной погоды. Кроме того, состав работ дифференцирован по диапазонам температур дорожного полотна и тенденции их изменения. В различных погодных условиях также важно учитывать физическое состояние дорожного покрытия и плотность движения транспорта во время проведения работ. В руководстве указанны рекомендованные нормы внесения реагента для средних условий. Для повышения эффективности противогололедных работ эти значения необходимо корректировать с учетом локальных особенностей и конкретной дорожной ситуации.

Каждая таблица снабжена необходимыми комментариями для персонала по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Обработка проезжей части городских дорог противогололедным реагентом ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ должна начинаться сразу после начала или до начала выпадения осадков.

В случае получения от метеорологической службы заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения гололеда, обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений должна производится до начала выпадения осадков. Указанная технологическая операция и время ее выполнения определяются инструкциями организации уборочных работ в экстремальных погодных условиях.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедным реагентом ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, площади у железнодорожных вокзалов и т.д. На каждом дорожно-эксплуатационном участке (ДЭУ) должен быть перечень участков улиц, требующих первоочередной обработки противогололедным реагентом ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ .

По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедным реагентом ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты движения городского пассажирского транспорта.

Время необходимое на сплошную обработку противогололедным реагентом ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ всей территории, закрепленной за дорожно-уборочной организацией, не должно превышать трех часов.

Данная инструкция составлена в соответствии с требованиями ГОСТ

Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», а так же в соответствии с “Manual of Practice for an Effective Anti-icing Program – A Guide for Highway Winter Maintenance Personnel” (US Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory).

###### ГЛОССАРИЙ

Гололед. Слой плотного скользкого льда, толщиной до нескольких сантиметров нарастающего в результате намерзания 1) переохлажденных капель дождя или мороси выпадающих на дорожное покрытие, температура которого ниже или чуть выше точки замерзания 2) . не переохлажденных капель дождя или мороси выпавших на покрытие с температурой значительно ниже точки замерзания.

Гололедица. Лед, образовавшийся при похолодании после оттепели в результате замерзания на дорожном покрытии воды или талого снега.

Иней – тонкий неравномерный слой кристаллического льда, образующийся путем сублимации водяного пара из воздуха в результате радиационного охлаждения дорожного покрытия (обычно в тихие ясные ночи) до отрицательных температур (более низких, чем температура воздуха). При слабых морозах кристаллы имеют форму призм, при умеренных форму пластинок, при сильных – форму игл.

Дождь со снегом (мокрый снег). Снег, выпадающий при положительной (близкой к 0° C) температуре воздуха, когда снежинки частично подтаивают, или когда вместе со снегом выпадает дождь.

Снегопад слабый. Прирост высоты снежного покрова – менее 12 мм/час. Не ухудшает видимость.

Снегопад умеренный или сильный. Прирост высоты снежного покрова 12 мм/час или более. Видимость может ухудшаться.

Снеговая каша (слякоть). Скопление снега, пропитанного водой до перенасыщения, на водонепроницаемом покрытии. Не способен удерживать вес – продавливается до основания.

Черный лед – очень тонкий слой прозрачного однородного льда без пузырьков, формирующийся на дорожном покрытии, имеющем температуру 0° C (или чуть выше 0° C), когда температура воздуха, непосредственно контактирующего с покрытием, ниже точки замерзания. Мелкие слегка переохлажденные капли осаждаются на поверхности, сливаются вместе и замерзают. «Черный», так как водители видят не лед, а черный асфальт (в этом заключается особая опасность).

Норма внесения реагента АЙСМЕЛТ ™ – физический вес реагента АЙСМЕЛТ ™, используемого на один километр полосы (грамм на квадратный метр) обработки. Полоса принимается шириной семь метров.

| Таблица 1. Погодные условия: слабый снегопад. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕМПЕРАТУРА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯ | ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ |  |  | ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ |  | КОММЕНТАРИИ |
|  | Поверхность дорожного покрытия во время первоначальных действий | Действия | Норма внесения АЙСМЕЛТ, кг/км полосы обработки (гр./ кв. м.) | Действия | Норма внесения АЙСМЕЛТ, кг/км полосы обработки (гр./ кв. м.) |  |
| Выше 0oC , Не меняется или повышается | Сухая, влажная, снеговая каша, или небольшой слой снега | В соответствии с комментарием |  | В соответствии с комментарием |  | 1) Следите за температурой полотна особенно внимательно при изменениях температуры до 0oC и ниже. 2) В случае необходимости обрабатывайте ледяные островки (пятна) реагентом ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ - 23 кг/км полосы обработки (35 грамм/квадратный метр обработки); в случае необходимости используйте снегоочиститель |
| Выше 0oC , Понижается | Сухая | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 23 (35) | Используйте снегоочиститель; В случае необходимости еще раз применить реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 23 (35) | 1) Необходимо чаще использовать реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ при низких температурах или большой скорости выпадения снега. |
| ТАКЖЕ от –7 до 0oC меняется в заданном диапазоне | Влажная, снежная каша, или небольшой слой снега | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 23 (35) |  |  |  |
| От –25 oC до -7oC Меняется в заданном диапазоне | Сухая, влажная, снеговая каша, или небольшой слой снега | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 50 (75) | Используйте снегоочиститель; В случае необходимости еще раз применить реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ ™ | 50 (75) | 1) Необходимо чаще использовать реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ при большой скорости выпадения снега. |
| Ниже –25oC , Не меняется или падает | Cухое или небольшое снежное покрытие | Необходим снегоочиститель |  | Необходим снегоочиститель |  | 1) В этом температурном диапазоне не рекомендуется использовать химические реагенты 2) Для ликвидации скользкости допускается использование абразивных материалов |

###### Рекомендации:

###### ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ

(1) Первоначальное и последующее применение реагента ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ для предотвращения ухудшения дорожных условий и формирования спрессованного слоя снега - время и частота последующих применений в первую очередь определяются требованиями механизированной уборки.

(2) Применяйте ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ перед часами – пик.

###### СНЕГОУБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

В случае необходимости, проводите механизированную уборку до применения реагента, чтобы удалить излишки снега, снеговой каши или льда, тогда во время обработки полотно будет влажным, слой снега или снежной каши будет незначителен.

| Таблица 2. Погодные условия: небольшой снегопад, временами умеренный или сильный снегопад. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕМПЕРАТУРА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯ | ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ |  |  | ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ |  |  | КОММЕНТАРИИ |
|  | Поверхность дорожного покрытия во время первоначальных действий | Действия | Норма внесения АЙСМЕЛТ, кг/км полосы обработки (гр./ кв. м.) | Действия | Норма внесения АЙСМЕЛТ, кг/км полосы обработки (гр./ кв. м.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Небольшой снегопад | Значительный снегопад |  |
| Выше 0oC , Не меняется или повышается | Сухая, влажная, снеговая каша, или небольшой слой снега | В соответствии с комментарием |  | В соответствии с комментарием |  |  | 1) Следите за температурой полотна особенно внимательно при изменениях температуры до 0oC и ниже. 2) В случае необходимости обрабатывайте ледяные островки (пятна) реагентом ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ - 23 кг/км полосы обработки (35 грамм/квадратный метр обработки); в случае необходимости используйте снегоочиститель |
| Выше 0oC , Понижается | Сухая | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 23 (35) | Используйте снегоочиститель; В случае необходимости еще раз применить реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 23 (35) | 55 (80) | 1) Необходимо чаще использовать реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ при низких температурах или большой скорости выпадения снега. 2) После окончания снегопада или во время легкого снегопада, уменьшите норму внесения до 23 кг/км полосы обработки (35 грамм/квадратный метр обработки); в случае необходимости продолжайте использовать реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ и снегоочиститель |
| ТАКЖЕ от –4 до 0oC меняется в заданном диапазоне | Влажная, снежная каша, или небольшой слой снега | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 23 (35) |  |  |  |  |
| От –25 до -4oC Меняется в заданном диапазоне | Сухая, влажная, снеговая каша, или небольшой слой снега | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 50 (75) | Используйте снегоочиститель; В случае необходимости еще раз применить реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 50 (75) | 70 (100) | 1) Необходимо чаще использовать реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ при большой скорости выпадения снега. 2) Уменьшите норму внесения реагента ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ до 50 кг/км полосы обработки (65 грамм/квадратный метр обработки) по окончании сильного или в течении умеренного снегопада. По необходимости продолжайте механизированную уборку. |
| Ниже –25oC , Не меняется или падает | Cухое или небольшое снежное покрытие | Необходим снегоочиститель |  | Необходим снегоочиститель |  |  | 1) В этом температурном диапазоне не рекомендуется использовать химические реагенты 2) Для ликвидации скользкости допускается использование абразивных материалов |

###### Рекомендации:

###### ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ

(1) Первоначальное и последующее применение реагента ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ для предотвращения ухудшения дорожных условий и формирования спрессованного слоя снега - время и частота последующих применений в первую очередь определяются требованиями механизированной уборки.

(2) Необходимо учитывать возможность увеличения осадков и применять увеличенную норму внесения перед сильным снегопадом или в его начале с целью предотвращения формирования спрессованного снега. (3) Применяйте ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ перед часами – пик.

###### СНЕГОУБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

В случае необходимости, проводите механизированную уборку до применения реагента, чтобы удалить излишки снега, снеговой каши или льда, тогда во время обработки полотно будет влажным, слой снега или снежной кашей будет незначителен.

| Таблица 3. Погодные условия: умеренный или сильный снегопад. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕМПЕРАТУРА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯ | ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ |  |  | ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ |  | КОММЕНТАРИИ |
|  | Поверхность дорожного покрытия во время первоначальных действий | Действия | Норма внесения АЙСМЕЛТ, кг/км полосы обработки (гр./ кв. м.) | Действия | Норма внесения АЙСМЕЛТ, кг/км полосы обработки (гр./ кв. м.) |  |
| Выше 0oC , Не меняется или повышается | Сухая, влажная, снеговая каша, или небольшой слой снега | В соответствии с комментарием |  | В соответствии с комментарием |  | 1) Следите за температурой полотна особенно внимательно при изменениях температуры до 0oC и ниже. 2) В случае необходимости обрабатывайте ледяные островки (пятна) реагентом ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ ™ - 28 кг/км полосы обработки (40 грамм/квадратный метр обработки); в случае необходимости используйте снегоочиститель |
| Выше 0oC , Понижается | Сухая | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 23 (35) | Используйте снегоочиститель; В случае необходимости еще раз применить реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 23 (35) | 1) Если невозможно обеспечить необходимую частоту обработки реагентом ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ или механической уборки, увеличьте норму внесения до 50 кг/км полосы обработки (75 грамм/квадратный метр). |
| ТАКЖЕ от –1 до 0oC меняется в заданном диапазоне | Влажная, снежная каша, или небольшой слой снега | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 23 (35) |  |  |  |
| От –4 до -1oC меняется в заданном диапазоне | Сухая | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 37 – 50 (55-75) | Используйте снегоочиститель; В случае необходимости еще раз применить | 50 (75) | 1) Если невозможно обеспечить необходимую частоту обработки реагентом ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ или механической уборки, увеличьте норму внесения до 105 кг/км полосы обработки (155 грамм/квадратный метр). |
|  | Влажная, снежная каша, или небольшой слой снега | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 37 – 50 (55-75) | реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ |  |  |
| От –15 до -4oC меняется в заданном диапазоне | Сухая, влажная, снеговая каша, или небольшой слой снега | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ ™ | 50 (75) | Используйте снегоочиститель; В случае необходимости еще раз применить реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 65 (95) | 1) Если невозможно обеспечить необходимую частоту обработки реагентом ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ ™ или механической уборки, увеличьте норму внесения до 135 кг/км полосы обработки (195 грамм/квадратный метр). |
| Ниже –15oC , Не меняется или падает | Cухое или небольшое снежное покрытие | Необходим снегоочиститель |  | Необходим снегоочиститель |  | 1) В этом температурном диапазоне не рекомендуется использовать химические реагенты 2) Для ликвидации скользкости допускается использование абразивных материалов |

###### Рекомендации:

###### ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ

(1) Первоначальное и последующее применение реагента ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ для предотвращения ухудшения дорожных условий и формирования спрессованного слоя снега - время и частота последующих применений в первую очередь определяются требованиями механизированной уборки.

(2) Применяйте ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ перед часами – пик.

###### СНЕГОУБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

В случае необходимости, проводите механизированную уборку до применения реагента, чтобы удалить излишки снега, снеговой каши или льда, тогда во время обработки полотно будет влажным, слой снега или снежной кашей будет незначителен.

| Таблица 4. Погодные условия: иней или черный лед. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕМПЕРАТУРА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯ | ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ |  |  | ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ |  | КОММЕНТАРИИ |
|  | Интенсивность движения | Действия | Норма внесения АЙСМЕЛТ, кг/км полосы обработки (гр./ кв. м.) | Действия | Норма внесения АЙСМЕЛТ, кг/км полосы обработки (гр./ кв. м.) |  |
| Выше 0oC , Не меняется или повышается | Любой уровень | В соответствии с комментарием |  | В соответствии с комментарием |  | 1) Следите за температурой полотна особенно внимательно. При изменениях температуры до 0oC и ниже или изменении температуры ниже точки росы используйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ - 3,5-17,5 кг/км полосы обработки (5-25 грамм/квадратный метр обработки). |
| От –2 до 2oC , Изменяется в заданном диапазоне или падает до 0oC и ниже, равна или ниже точки росы. | Интенсивность движения менее 100 автомобилей в час | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 5-13 (7-25) | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 5-13 (7-25) | 1) Внимательно следите за состоянием покрытия, если поверхность становится влажной, либо начинается формирование тонкого льда повторно используйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ по указанной по повышенной норме. |
| От –7 до -2oC Меняется в заданном диапазоне и равна или ниже точки росы | Любой уровень | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 13-31 (25-45) | В случае необходимости еще раз применить реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 13-31 (25-45) | 1) Внимательно следите за состоянием покрытия,, в случае формирования тонкого льда повторно используйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ по указанной повышенной норме 2) При низкой интенсивности движения недостаточной для рассеивания конденсата, а так же в случае повышении уровня конденсации либо при образовании твердого льда необходимо увеличить частоту обработки. |
| От –15 до -7oC Меняется в заданном диапазоне и равна или ниже точки росы | Любой уровень | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 31-50 (45-65) | В случае необходимости еще раз применить реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 31-50 (45-65) | 1) Внимательно следите за состоянием покрытия,, в случае формирования тонкого льда повторно используйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ по указанной повышенной норме 2) При низкой интенсивности движения недостаточной для рассеивания конденсата, а так же в случае повышении уровня конденсации либо при образовании твердого льда необходимо увеличить частоту обработки. |
| Ниже –15oC , Не меняется или падает | Любой уровень | Используйте абразивы |  | Используйте абразивы |  | 1) В этом температурном диапазоне не рекомендуется использовать химические реагенты |

###### Рекомендации:

###### ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ

(1) Применение реагента ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ осуществляйте заранее – за 1-2 часа до обледенения (в соответствии с прогнозом).

| Таблица 5. Погодные условия: гололед, гололедица. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕМПЕРАТУРА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯ | ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ |  | ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ |  | КОММЕНТАРИИ |
|  | Действия | Норма внесения АЙСМЕЛТ, кг/км полосы обработки (гр./ кв. м.) | Действия | Норма внесения АЙСМЕЛТ, кг/км полосы обработки (гр./ кв. м.) |  |
| Выше 0oC , Не меняется или повышается | В соответствии с комментарием |  | В соответствии с комментарием |  | 1) Следите за температурой полотна особенно внимательно при изменениях температуры до 0oC и ниже. 2) В случае необходимости обрабатывайте ледяные островки (пятна) реагентом ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ - 16-23 кг/км полосы обработки (23-33 грамм/квадратный метр обработки. |
| Выше 0oC, Понижается | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 16-23 (25-35) | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 16-23 (25-36) | 1) Внимательно следите за температурой дорожного покрытия и осадками. |
| От –7 до -0oC Меняется в заданном диапазоне | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 16-65 (25-95) | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 16-65 (25-95) | 1) Внимательно следите за температурой дорожного покрытия и осадками. 2) Необходимо уменьшить норму внесения реагента ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ до указанной уменьшенной нормы при уменьшении интенсивности осадков. 3) Необходимо увеличить норму внесения реагента ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ до указанной нормы при увеличении интенсивности осадков. |
| От –25 до -7oC Меняется в заданном диапазоне | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ ™ | 65-105 (95-155) | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 65-105 (95-155) | 1) Внимательно следите за температурой дорожного покрытия и осадками. 2) Необходимо уменьшить норму внесения реагента ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ до указанной уменьшенной нормы при уменьшении интенсивности осадков. 3) Необходимо увеличить норму внесения реагента ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ до указанной нормы при увеличении интенсивности осадков. |
| Ниже –25oC , Не меняется или падает | Используйте абразивы |  | Используйте абразивы |  | 1) В этом температурном диапазоне не рекомендуется использовать химические реагенты |

###### Рекомендации:

###### ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ

(1) Первоначальное и последующее применение реагента ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ для предотвращения обледенения.

(2) Применяйте ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ перед часами – пик.

| Таблица 6. Погодные условия: дождь со снегом. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕМПЕРАТУРА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯ | ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ |  | ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ |  | КОММЕНТАРИИ |
|  | Действия | Норма внесения АЙСМЕЛТ, кг/км полосы обработки (гр./ кв. м.) | Действия | Норма внесения АЙСМЕЛТ, кг/км полосы обработки (гр./ кв. м.) |  |
| Выше 0oC , Не меняется или повышается | В соответствии с комментарием |  | В соответствии с комментарием |  | 1) Следите за температурой полотна особенно внимательно при изменениях температуры до 0oC и ниже. 2) В случае необходимости обрабатывайте ледяные островки (пятна) реагентом ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ - 31,5 кг/км полосы обработки (45 грамм/квадратный метр обработки. |
| Выше 0oC , Понижается | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 30 (45) | Используйте снегоочиститель, в случае необходимости применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 30 (45) | 1) Внимательно следите за температурой дорожного покрытия и осадками. |
| От –2 до 0oC Меняется в заданном диапазоне | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 30-85 (45-125) | Используйте снегоочиститель, в случае необходимости применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 30-85 (45-125) | 1) Внимательно следите за температурой дорожного покрытия и осадками. 2) Необходимо уменьшить норму внесения реагента ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ до указанной уменьшенной нормы при уменьшении интенсивности осадков. 3) Необходимо увеличить норму внесения реагента ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ до указанной нормы при увеличении интенсивности осадков. |
| От –25 oC до -2oC Меняется в заданном диапазоне | Применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ ™ | 65-105 (95-155) | Используйте снегоочиститель, в случае необходимости применяйте реагент ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ | 65-105 (95-155) | 1) Внимательно следите за температурой дорожного покрытия и осадками. 2) Необходимо уменьшить норму внесения реагента ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ до указанной уменьшенной нормы при уменьшении интенсивности осадков. 3) Необходимо увеличить норму внесения реагента ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ до указанной нормы при увеличении интенсивности осадков. |
| Ниже –25oC , Не меняется или падает | Используйте снегоочиститель |  | Используйте снегоочиститель |  | 1) В этом температурном диапазоне не рекомендуется использовать химические реагенты 2) Для ликвидации скользкости допускается использование абразивных материалов. |

###### Рекомендации:

###### ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ ™

(1) Первоначальное и последующее применение реагента ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ ™ для предотвращения смерзания дорожного покрытия и выпавших осадков.

(2) Применяйте ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ ™ перед часами – пик.